ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

поселения  Новониколаевского сельсовета

(с. Новониколаевка, д. Богатиха) Барабинского района

Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

Глава 2

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## 2.1. Общие положения

Перспективный спрос на тепловую энергию с. Новониколаевка и д. Богатиха на период до 2028 г. определялся по данным, предоставленным администрацией Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха) .

Данные по перспективному росту объема потребления тепловой энергии приняты по генеральному плану Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха), разработанному ООО «Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса».

Также использовалась информация по подключению зданий, сооружений и строений к системам коммунальной инфраструктуры, предоставленная администрацией.

## 2.2 Прогноз перспективной застройки

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Барабинском районе, ожидаемая величина численности населения принята:

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 1 очередь 2022г. | Расчетный срок, 2032г. |
| 1. | с. Новониколаевка | 500 | 509 | 524 |
| 2. | д. Богатиха | 265 | 271 | 276 |
|  | Итого по Новониколаевскому сельсовету | 765 | 780 | 800 |

Исходя из данной численности населения определены основные параметры развития сельского поселения: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

Расчет численности населения произведен при соблюдении следующих условий:

- строительство жилых домов преимущественно усадебного типа с приусадебными участками;

- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда с  21 м2 до 23-25 м2 на 1 человека;

Жилой фонд на конец расчетного срока (2032 г.) должен составить 20,0 тыс.м2 общей площади или 333 квартиры (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). В том числе для расселения прироста населения на конец расчетного срока в количестве 35 чел. потребуется 875 м2 общей площади жилого фонда или 15 квартир.

Пустыри рекомендуется осваивать в первую очередь. Численность населения, обеспеченного жильем в первую очередь составит 15 человек или 6 усадеб. При нормативной обеспеченности 23 м2 жилой площадью на человека общая площадь нового жилого фонда на период первой очереди строительства должна составить 345 м2.

Проектом также предусмотрена зона  резервной жилой  застройки за период расчетного срока в с. Новониколаевка и д. Богатиха.

Распределение жилого фонда и населения  на расчетный срок

| Наименование поселений | Население, чел. |  |  | Территории жилых зон (кварталов), га |  | Жилой фонд в целом по Новониколаевскому с/совету, тыс.м2 общей площади |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Первая очередь | Расч. | Сущ. | Расч. | Сущ. | Расч. |
| с. Новониколаевка | 500 | 509 | 524 | 72,22 | 84,76 | 16,055 | 20 |
| д. Богатиха | 265 | 271 | 276 | 71,44 | 77,78 |  |  |

Информация по территориальному планированию Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха) :

Перечень адресов помещений, которые планируется подключить к тепловым сетям МУП  ЖКХ Новониколаевского сельсовета в период с 2013 – 2028 г.

| Объект | Адрес объекта | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Гараж для Кировцев | Ул.Южная, 3 | 0,016 |
| Тракторный гараж | Ул.Южная, 3 | 0,011 |
| Автогараж | Ул.Южная, 3 | 0,170 |
| Р Т М | Ул.Южная, 3 | 0,031 |

## 2.3 Прогноз прироста тепловой нагрузки до 2028 г

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне- этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения потребителей  поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)   проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

- переход на локальные системы отопления, с целью снижения затрат на системы теплоснабжения.

-  реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.