ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ  МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

поселения  Новониколаевского сельсовета

(с. Новониколаевка, д. Богатиха) Барабинского района

Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

Глава 8

Перспективные топливные балансы

# Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

      - установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на источнике тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей;

      - установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на источнике тепловой энергии;

      - установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

# Перспективные топливные балансы поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии на период с 2013 по 2028 год согласно развития системы теплоснабжения представлены в таблицах 8.1 и на рисунке 8.2.

Проанализировав данные в таблице 8.1, можно заметить, что потребление топлива увеличивается с 2015 г. в связи с увеличением подключенной нагрузки, с 2028 г. предусматривается перевод котлов на газ.

Таблица 8.1  Перспективный топливный баланс котельной с. Новониколаевка

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 5616,7 | 5616,7 | 5616,7 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Потребление натурального топлива | тонн | 1783,1 | 1783,1 | 1783,1 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 |
| Потребление условного топлива | тут | 1146,5 | 1146,5 | 1146,5 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 |
| КПД котельной | % | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Таблица 8.2  Перспективный топливный баланс котельной д. Богатиха

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 576,15 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Потребление натурального топлива | тонн | 182,9 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 |
| Потребление условного топлива | тут | 117,6 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 |
| КПД котельной | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |